附件：

- 项目概述

自助服务一体机终端是福建农林大学自助服务大厅的终端硬件设备之一，主要用于福建农林大学校园卡线下自助服务。能够轻松实现福建农林大学师生7*24小时线下自助补卡、领卡功能，集成现有校园实体卡圈存充值功能、查询挂失解挂功能以及现有电控购电等卡业务功能。并按照福建农林大学整体信息化建设整体规划，可接入统一身份认证系统、人脸认证系统。

- 技术和服务要求

（一）总体要求

1.整体机身采用防潮、防锈、防酸、防尘、防静电处理，操作简单、舒适。

2.采用工控主板，丰富接口配置。

3.机身采用≥19寸液晶红外触摸屏，防尘、防污、防爆。

4.采用Intel 四核2.0GHZ CPU，≥120G固态硬盘，运行稳定，读写速度快。

5.采用工业级、高可靠性证卡打印机，同时支持教师卡和学生卡补卡。

6.搭载ups自动在线稳压，安全运行，高速同步转换，可与软件配合，进行相连系统的告警提示及自动安全关机。

7.摄像头监控操作，保证安全性。

（二）技术参数要求（参数中涉及规格尺寸等要求未规定偏离的，允许偏离±1%）

| 模块 | 产品名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 基本功能 | 1、满足福建农林大学现有实体校园卡密钥规范，支持福建农林大学实体卡密钥写入、身份信息写入、卡余写入等； 2、可以直接支持福建农林大学现有实体校园卡自助补卡，补卡信息可同步到现有校园卡后台系统； 3、补卡费用支持校园卡账户扣费； 4、支持福建农林大学现有校园卡实体卡圈存、查询、挂失解挂等自助业务服务； |
| 机柜 | 机柜 | 1、落地大堂式结构。供应商须提供实物图或产品彩页证明，未提供按无效报价处理。 2、含独立通风散热、内部供电、内部结构布线。符合人体工程学设计，操作简单舒适。经过防潮、防锈、防酸、防尘、防静电处理。丝印、LOGO可定制。 |
| 主机模块 | 工控主板 | 工控主板Intel 四核；6个COM口，8个USB口，1个并口，1个10/100M 自适应网口；声卡、显卡、网卡集成。 |
|  | CPU | Intel 四核2.0GHZ。 |
|  | 固态硬盘 | ≥120G,SATA接口，工作温度-20℃~70℃,平均无故障时间≥1,500,000小时,读速度≥241MB/s,写速度≥123MB/s。 |
|  | 内存 | DDR3 1600 4G工业级内存。 |
|  | 电源 | 额定功率：270W；P.G信号：100-500ms；保持时间：16ms(min)；效率： 74%。 |
| 显示模块 | 液晶显示屏 | ≥19寸液晶显示屏；4：3,最佳分辨率：≥（1280*1024*75）Hz。 |
|  | 触摸屏 | ≥19寸红外触摸屏；防尘、防污、防暴安全型红外触摸屏，定位准确无漂移，触摸次数无限制，最小触摸物体直径8MM，响应速度：＜20ms，工作温度-40℃~70℃，防静电≥8KV。 |
|  | LED显示模块 | 像素点间距：4.0mm；分辨率≥（64*16）；封装方式：点阵模块；扫描方式：1/16扫；换帧速度：＞（60帧）/秒；工作环境温度：-25℃～+60℃；工作环境湿度：10%-95%。 |
| 二合一写卡模块 | 二代身份证识别 | 1、合一读卡器，支持二代身份证阅读，支持福建农林大学现有校园实体卡密钥读写。 2、公安部认证模块，供应商须提供所投产品的《中国公共安全产品认证证书》和经国家认可的质量检测机构出具有效的“检测报告”。该模块涉及个人敏感信息，身份证阅读器应与自助服务一体机终端为同一品牌。 3、符合ISO/IEC 14443 TYPE B标准的非接触卡，感应距离大于50mm，感应面积≥（100mmX100mm）；工作温度：0℃-50℃；读卡时间<1s；通讯接口RS232或者USB通讯接口。 |
| 二维码 | 二维码 | 1、支持现有电子校园卡、二维码； 2、USB、RS232、RS485、TTL、韦根,30万像素，CMOS传感片； 3、识别码制 QR、PDF417、CODE39、CODE93、CODE128、ISBN10、ITF、EAN13、DATABAR、aztec等,读取精度≥8mil。 |
| 摄像头 | 摄像头 | ≥200万像素。 |
| 打印模块 | 热敏打印机 | RS-232接口、打印机芯、打印速度≥170MM/S，打印机寿命≥100万行字符，打印宽度：80mm卷式热敏纸，具有纸将尽及防卡纸等功能。 |
|  | 证卡打印机 | 工业级高可靠性证卡打印机，支持双证卡双卡样卡样打印。供应商须提供实物图或产品彩页证明，未提供按无效报价处理。 |
| 安全模块 | IO控制板 | RS232接口，直接和工控主板连接，可以提供多路LED控制，用于用户操作提示，可以控制钞箱电子锁，预留多路继电器，可以对外可控电压输出。 |
|  | 密码键盘 | 支持标准16键防暴金属键盘,10个数字键，6个功能键，按键压力：2~4N，按键行程≥0.45mm,工作温度-20℃~60℃。 |
| 供电模块 | UPS | 具有自动在线稳压，输入从160～300VAC安全运行，高速同步转换，具有RS232、USB接口，可与软件配合，进行相连系统的告警提示及自动安全关机。 |
|  | 直流供电模块 | 提供12V、24V输出，供现金模块供电。 |
| 售后服务 | 日常运维 | 提供人员驻点服务，负责日常设备运维、卡片补充等。 |

- 商务条件

1、交付时间：合同签订后（15）天内交货。

2、付款方式：在设备安装调试完毕并验收合格后，不存在质量问题的前提下，支付合同总额的100 %。(成交供应商须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。）

3、履约保证金：成交金额的3%。成交供应商需在签订合同前缴纳合同总金额的 3 % 作为履约保证金，该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在质保期（壹年）结束后且成交供应商无违约的前提下无息退还。

4、交货地点：福建农林大学（具体以采购人指定为准）。

5、验收标准和验收方式：

5.1验收标准

成交供应商所提供的产品必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装产品。所有产品需符合国家或行业或地方标准。

5.2验收方式

货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、竞价文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。在此期间，若发现货物质量有问题，由成交供应商无条件免费更换。 5.2.1在验收时所发生的一切费用由成交供应商承担。 5.2.2若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

6、售后服务要求：

6.1成交供应商须按竞价文件的要求提供合格的产品，质保期从验收之日起算起壹年。在质量保证期内出现属本次新采购设备质量问题，成交供应商免费为采购人更换，并确保质量。保修期内，免费保修期自验收签收之日起计算。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及货物由成交供应商负责包修、包换。

6.2所报产品为原厂正品，在保证设备正常安装、使用和维护的情况下，质量保修期从本项目最终验收合格之日起计算。设备软件终身免费升级。

- 其他要求：

- 7.1供应商必须保证所投货物满足国家相关强制性要求或认证，为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货，所投设备为全新原装未启封的设备。

- 7.2竞价文件中未列出的物品影响了系统设备的运行，成交供应商应无条件增加。

- 8、违约责任：

- 8.1因成交供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

- 8.2在签定采购供货合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

- 8.3因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

- 8.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

- 8.5在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。