附件：

- 技术和服务要求（凡涉及单位长度、宽度、高度、体积、重量等规格尺寸未规定偏离的，允许±1%偏差）

| 合同包 | 序号 | 货物名称 | 数量（具体以采购人需求为准） | 参考品牌 | 规格 | 主要技术参数 | 竞价单价最高限价/基准单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 班台 | 1张 | 家乐威顿、千一、实美得 | （2200*1050*750）mm | 1、基材：绿色环保符合E1级中密度纤维板，物理力学性能符合GB/T11718-1999优等品标准。 2、封边：同面材相应的实木封边，封边深度≥3mm，物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然。 3、饰面：采用天然乌木木皮饰面，经过防虫防腐处理，木孔分布均匀、表面平整光滑、耐磨性好,木皮厚度：≥0.6mm，自然含水率低于0.7%。 4、油漆：采用PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，符合E1级环保标准；产品油漆后耐磨/光泽/抗冲击不低于3级。 5、胶水：采用无苯环保胶水，符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。 6、五金配件：采用五金配件，所有五金配件均作防锈，防腐处理，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》和QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。 | 2500 |
|  | 2 | 沙发1 | 1张 | 家乐威顿、千一、实美得 | 三人位 (2150*800*690)mm | 1、面料:选用西皮(≥1.0mm厚)，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久性强。 2、基材：采用含水率≤9%的实木框外架，内架采用硬木木方及曲木板，厚度≥15mm，由7层≥2mm木片在高温高压下复合成型，经防潮、防腐、防虫化学处理，坚固耐用，板材承受压力≥300kg；甲醛释放量≤3mg/100g，符合E1级环保标准。 3、海棉:采用高密度PU成型海棉（基层55密，面层35密），圆润厚实，弹性好，表面有一层保护面,可防氧化、防碎，经过HD测试永不变形。 4、弹簧：采用蛇形弹簧配合橡筋。 5、配件：采用五金配件，所有五金配件均作防锈，防腐处理。 | 3000 |
|  | 3 | 沙发2 | 1张 | 家乐威顿、千一、实美得 | 三人位 (2100*840*900)mm | 1、面料:选用西皮(≥1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性强。 2、基材：采用含水率≤9%的实木框外架，内架采用硬木木方及曲木板，厚度≥15mm，由7层≥2mm木片在高温高压下复合成型，经防潮、防腐、防虫化学处理，坚固耐用，板材承受压力≥300kg；甲醛释放量≤3mg/100g，符合E1级环保标准。 3、海棉:采用高密度PU成型海棉（基层55密，面层35密），圆润厚实，弹性好，表面有一层保护面,可防氧化、防碎，经过HD测试永不变形。 4、弹簧：采用蛇形弹簧配合橡筋。 5、配件：采用五金配件，所有五金配件均作防锈，防腐处理。 | 3000 |
|  | 4 | 沙发3 | 1张 | 家乐威顿、千一、实美得 | 单人位 （1080*840*900）mm | 1、面料:选用西皮(≥1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性强。 2、基材：采用含水率≤9%的实木框外架，内架采用硬木木方及曲木板，厚度≥15mm，由7层≥2mm木片在高温高压下复合成型，经防潮、防腐、防虫化学处理，坚固耐用，板材承受压力≥300kg；甲醛释放量≤3mg/100g，符合E1级环保标准。 3、海棉:采用高密度PU成型海棉（基层55密，面层35密），圆润厚实，弹性好，表面有一层保护面,可防氧化、防碎，经过HD测试永不变形。 4、弹簧：采用蛇形弹簧配合橡筋。 5、配件：采用五金配件，所有五金配件均作防锈，防腐处理。 | 1500 |
|  | 5 | 长茶几 | 1张 | 家乐威顿、千一、实美得 | （1400*700*450）mm | 1、面材：乌木木皮贴面，厚度≥0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤,无瑕疵。 2、基材：采用中密度纤维板（达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%。 3、封边用材：白木实木封边。 4、油漆：采用亚光封闭漆。 5、不锈钢电镀底座。 6、配件：采用五金配件,所有五金配件均作防锈，防腐处理。 | 1000 |
|  | 6 | 方茶几 | 1张 | 家乐威顿、千一、实美得 | （700*700*450）mm | 1、面材：乌木木皮贴面，厚度≥0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 2、基材：采用中密度纤维板（达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%。 3、封边用材：白木实木封边。 4、油漆：采用亚光封闭漆。 5、不锈钢电镀钢架底座。 6、配件：采用五金配件,所有五金配件均作防锈，防腐处理。 | 800 |
|  | 7 | 矮柜 | 1组 | 家乐威顿、千一、实美得 | （966*415*670）mm | 1、板材:绿色环保产品，符合E1级标准，板材厚度≥16mm。 2、封边：≥2mm厚PVC胶同色封边；封边细腻，不易脱落。 3、胶水：采用无苯环保胶水,符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。 4、内置≥900mm折叠午休床，展开长度≥2200mm。 | 2000 |
|  | 8 | 办公桌 | 1张 | 家乐威顿、千一、实美得 | （1200*600*750)mm | 整体要求： 1、板材:绿色环保产品,符合E1级标准，台面板的厚度≥25mm，台脚为厚度≥38mm实心板。 2、封边：台面台脚合部≥1.2mm厚铝合金封边，转角拼接处为锌合金连接过渡，铝合金封边细腻，线条均匀，转角过渡自然。 3、胶水：采用无苯环保胶水、符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。 4、五金配件：如“海福乐” “DTC东泰”“火车头”铰链、“乐斯特弗”“火车头” “海福乐”锁、“海福乐”“ DTC东泰” “博格维斯”导轨；所有五金件作防锈、防腐处理；符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》和QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。（供应商可提供参考品牌或同等品牌以上） 工艺要求： 1、结构牢固，各部件尺寸标准，平整、光洁，纹理清晰，表面无脱胶、透胶和鼓泡现象，受力部位斜纹程度不超过20%。 2、全自动PVC封边贴合顺滑无毛刺、板材正反面无锯齿爆口。 （供应商须提供国家认可的质量检测机构出具的原材料检测报告复印件，检测内容至少包含干燥器法的甲醛释放限量值为≤0.2mg/h或者气候箱法的甲醛释放限量值为≤0.124mg/m³） | 1700 |
|  | 9 | 椅子 | 1张 | 家乐威顿、千一、实美得 | W*D*H(630*560*850-950)mm | 整体要求： 1、面 料:网布，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便。 2、椅板：依据人体工学原理设计，厚度≥15mm，由7层≥2mm木片在高温高压下复合成型，经防潮、防腐、防虫化学处理，坚固耐用，板材承受压力≥150kg，符合E1级环保标准。 3、椅背：工程尼龙塑胶一体成型椅背，坚固耐用，承受压力≥150kg。 4、海棉:原料一次性发泡成型海棉，软硬适中，回弹性≥90%，高回弹，韧性好；不变形，坐感舒适,经过HD测试永不变形、达到国家相关标准。 5、扶手：PU扶手。 6、五星脚架：黑色尼龙加玻纤椅脚 ，黑色PU60mm椅轮，通过脚轮耐久试验。 7、在供货之前，成交供应商应向采购人提供椅子的样品进行确认，并以采购人最终确认的椅子进行制作、供货。 工艺要求： 1、网面拼接无线头,座椅底部无枪钉,椅子滑动及旋转平稳无杂音，椅子倾仰静音无异响。 （供应商须提供国家认可的质量检测机构出具的椅子成品检测报复印件，检测内容至少包含甲醛释放限量值为≤0.120mg/m²h,TVOC≤0.5mg/m²h。） （图片仅供参考，具体以采购人要求为准。） | 600 |
|  | 10 | 文件柜 | 1组 | 家乐威顿、千一、实美得 | (1600*400*2000) mm | 整体要求： 1、板材:绿色环保产品，符合E1级标准，板材厚度≥16mm。 2、封边：≥2mm厚PVC胶同色封边；封边细腻，不易脱落。 3、胶水：采用无苯环保胶水、符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。 4、五金配件：如“海福乐” “DTC东泰” “火车头”铰链、“乐斯特弗”“火车头” “海福乐”锁、“海福乐”“ DTC东泰” “博格维斯”导轨；所有五金件作防锈、防腐处理；符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》和QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。（供应商可提供参考品牌或同等品牌以上） 工艺要求： 1、结构牢固，各部件尺寸标准，平整、光洁，纹理清晰，表面无脱胶、透胶和鼓泡现象，受力部位斜纹程度不超过20%； 2、全自动PVC封边贴合顺滑无毛刺、板材正反面无锯齿爆口。 | 1000 |
|  | 11 | 主席台 | 1张 | 家乐威顿、千一、实美得 | （1400*600*750）mm | 1、基材：绿色环保符合E1级中密度纤维板，物理力学性能符合GB/T11718-1999优等品标准。 2、封边：同面材相应的实木封边，封边深度≥3mm，物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然。 3、饰面：采用天然乌木木皮饰面，经过防虫防腐处理，木孔分布均匀、表面平整光滑、耐磨性好,木皮厚度：≥0.6mm，自然含水率低于0.7%。 4、油漆：采用PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，符合E1级环保标准；产品油漆后耐磨/光泽/抗冲击不低于3级。 5、胶水：采用无苯环保胶水，符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。 6、五金配件：采用五金配件，所有五金配件均作防锈，防腐处理，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》和QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。 | 1900 |
|  | 12 | 会议椅1 | 1张 | 家乐威顿、千一、实美得 | (620*650*1050)mm | 1、面料:选用西皮(≥1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性强。 2、椅板基材：采用含水率低9%以下的实木框外架，内架采用硬木木方及曲木板，厚度≥15mm，由7层≥2mm木片在高温高压下复合成型，经防潮、防腐、防虫化学处理，坚固耐用，板材承受压力≥300kg；甲醛释放量≤3mg/100g符合E1级环保标准。 3、海棉:采用分层式高密度高回弹PU切割海棉（基层65密，面层35密），圆润厚实，弹性好，表面有一层保护面,可防氧化、防碎，经过HD测试永不变形，保证舒适性和立体性；承载力≥300千克。 4、扶手及脚架：扶手及脚架框架为天然实木，表面环保木器漆。 | 400 |
|  | 13 | 条形桌1 | 1张 | 家乐威顿、千一、实美得 | （1200*400*750）mm | 1、板材:绿色环保产品，符合E1级标准，板材厚度≥16mm。 2、封边：≥2mm厚PVC胶同色封边；封边细腻，不易脱落。 3、胶水：采用无苯环保胶水，符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。 4、五金配件：采用五金配件,所有五金配件均作防锈，防腐处理，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》和QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。 | 1000 |
|  | 14 | 条形桌2 | 1张 | 家乐威顿、千一、实美得 | （1800*400*750）mm | 1、板材:绿色环保产品，符合E1级标准，板材厚度≥16mm。 2、封边：≥2mm厚PVC胶同色封边；封边细腻，不易脱落。 3、胶水：采用无苯环保胶水，符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。 4、五金配件：采用五金配件,所有五金配件均作防锈，防腐处理，符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》和QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。 | 1200 |
|  | 15 | 会议椅2 | 1张 | 家乐威顿、千一、实美得 | （450*560*800）mm | 1、椅架为Φ直径≥12mm无缝实心钢椅架，内外表面均经酸洗、磷化、除锈处理；成型后经二氧化碳冷焊结合后再酸洗磷化及高压静电喷涂，喷环氧树酯粉末防护层，并高温烘烤，基保护层护着力经落物撞击测试合格。 2、椅 背：采用耐冲击PA塑胶一次注塑成型；承受压力≥100kg。 3、椅 座: 采用耐冲击PA塑胶一次注塑成型；承受压力≥100kg。 | 400 |
|  | 16 | 培训椅 | 1张 | 家乐威顿、千一、实美得 | （640*590*800）mm | 1、面 料:网布，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便。 2、椅板：依据人体工学原理设计，厚度≥15mm，由7层≥2mm木片在高温高压下复合成型，经防潮、防腐、防虫化学处理，坚固耐用，板材承受压力≥150kg，符合E1级环保标准。 3、椅背：工程尼龙塑胶一体成型椅背，坚固耐用，承受压力≥150kg。 4、海棉:原料一次性发泡成型海棉，软硬适中，回弹性≥90%，高回弹，韧性好；不变形，坐感舒适,经过HD测试永不变形，达到国家相关标准。 5、椅架为Φ≥20mm冷轧钢管折弯而成，管壁厚度≥1.5mm内外表面均经酸洗、磷化、除锈处理；成型后经二氧化碳冷焊结合后再酸洗磷化及高压静电喷涂，喷环氧树酯粉末防护层，并高温烘烤，基保护层护着力经落物撞击测试合格。 6、黑色喷涂椅架，后背铝合金活动铸件连接，实心钢筋支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转，铝合金支架写字板，内含水杯架写字板面，写字板承重≥5kg。 | 600 |

- 商务条件

1、交付时间：合同签订后（15）天内交货。

2、付款方式：在货物安装调试完毕并验收合格后，15个工作日内（如遇寒暑假向后顺延）不存在质量问题的前提下，支付合同总额的 100 %。(成交供应商须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。）

3、履约保证金：成交金额的3%。成交供应商需在签订合同前缴纳合同总金额的3%作为履约保证金，该履约保证金于货物验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在质保期（贰年）结束后且成交供应商无违约的前提下无息退还。

4、交货地点：福建农林大学（具体以采购人指定为准）。

5、验收标准和验收方式：

5.1验收标准

成交供应商所提供的产品必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装产品。所有产品需符合国家或行业或地方标准。

5.2验收方式

货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、竞价文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。在此期间，若发现货物质量有问题，由成交供应商无条件免费更换。

5.2.1在验收时所发生的一切费用由成交供应商承担。

5.2.2若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

6、售后服务要求：

6.1成交供应商须按竞价文件的要求提供合格的产品，质保期从验收之日起算起贰年。在质量保证期内出现属本次新采购货物质量问题，成交供应商免费为采购人更换，并确保质量。保修期内，免费保修期自验收签收之日起计算。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及货物由成交供应商负责包修、包换。

6.2所报产品为原厂正品，在保证设备正常安装、使用和维护的情况下，质量保修期从本项目最终验收合格之日起计算。

- 其他要求：

- 7.1供应商必须保证所投货物满足国家相关强制性要求或认证，为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货，所投设备为全新原装未启封的设备。

- 8、违约责任：

- 8.1因成交供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

- 8.2在签定采购供货合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

- 8.3因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

- 8.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

- 8.5在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

- 报价要求

1、在报价时限截止前，潜在供应商可通过福建省智信招标有限公司官网网竞平台进行竞价，供应商首次提交的报价必须低于公告最高限价的3%（不含）以上，否则，视为无效报价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者成交）。

2、因本项目为统一报出折扣，故本项目报价=预估采购金额* 折扣，即报价=248500*      %（“折扣”，例如：90%），并且须在报价备注档中明确折扣。供应商首次提交的报价必须低于预估采购金额的3%（不含）以上（即241045元），否则，视为无效报价。供应商单价报价必须低于各货物名称对应的单价最高限价（基准单价）的3%（不含）以上，否则按无效报价处理。

3、供应商须按“报价一览表”中所列“货物名称”进行统一折扣报价。结算价格计算公式：结算价=基准价×成交折扣，实际供货量以采购人实际需求为准。

报价一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量（具体以采购人需求为准） | 单价最高限价/基准单价（元） | 品牌型号 | 折扣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班台 | 1张 | 2500 |  |  |
| 2 | 沙发1 | 1张 | 3000 |  |  |
| 3 | 沙发2 | 1张 | 3000 |  |  |
| 4 | 沙发3 | 1张 | 1500 |  |  |
| 5 | 长茶几 | 1张 | 1000 |  |  |
| 6 | 方茶几 | 1张 | 800 |  |  |
| 7 | 矮柜 | 1组 | 2000 |  |  |
| 8 | 办公桌 | 1张 | 1700 |  |  |
| 9 | 椅子 | 1张 | 600 |  |  |
| 10 | 文件柜 | 1组 | 1000 |  |  |
| 11 | 主席台 | 1张 | 1900 |  |  |
| 12 | 会议椅1 | 1张 | 400 |  |  |
| 13 | 条形桌1 | 1张 | 1000 |  |  |
| 14 | 条形桌2 | 1张 | 1200 |  |  |
| 15 | 会议椅2 | 1张 | 400 |  |  |
| 16 | 培训椅 | 1张 | 600 |  |  |