泉州监狱数字化配件定点采购市场询价

为确保JY监管安全稳定，我监拟招一家数字化配件定点采购供应商，现进行市场询价。请有意向的供应商根据以下询价表填写价格和品牌，所有价格均包括施工安装等（具体详见要求），此次报价征集只作为前期市场询价使用。

| 泉州监狱数字化配件询价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 参数要求 | 单位 | 品牌 | 报价 |
| 1 | 磁力锁 | 1.输入电压：DC12VDC24V±10%，工作电流：12V/380mA或24V/220mA。 | 个 |  |  |
|  |  | 2.安全类型：通电上锁，断电开锁（带锁状态信号反馈）。 |  |  |  |
|  |  | 3.锁体尺寸：（250mm*52mm*28mm）±5mm，吸板尺（158mm*44mm*12mm） ±5mm。 |  |  |  |
|  |  | 4.拉力：≥350KG,表面工艺：拉丝氧化，材质：铝合金。 |  |  |  |
|  |  | 5.工作温湿度：-30至75°C、0至90%RH，储存温湿度：-75至85°C，0~90%RH。 |  |  |  |
| 2 | 磁力锁支架 | 1.L支架用于安装锁体，Z支架用于安装铁板。 | 套 |  |  |
|  |  | 2.产品尺寸：L型（250mm*48mm*30mm）±5mm,Z型（180mm*50mm*50mm）±5mm。 |  |  |  |
|  |  | 3.材质：铝合金、表面工艺：喷砂阳极氧化。 |  |  |  |
| 3 | 灵性锁 | 1.产品材质：金属材质，适用门厚：30mm-55mm，产品重量：≥1.5kg。 | 台 |  |  |
|  |  | 2.开锁方式：双钥匙，产品功能：可与楼宇对讲/门禁系统等配套使用。 |  |  |  |
|  |  | 3.适用门型：左开右开内开外开等。 |  |  |  |
| 4 | 门禁开门按钮 | 1.尺寸：（长86mm*宽86mm）±5mm。 | 个 |  |  |
|  |  | 2.性能：最大耐电流≥1.25a 电压250v。 |  |  |  |
|  |  | 3.输出：常开，类型：适合埋入式电器盒使用。 |  |  |  |
| 5 | IC读卡器 | 1.外形尺寸:（86mm*86mm*22.5mm）±5mm。 | 个 |  |  |
|  |  | 2.工作电压：DC 9-15V，待机电流：≤80mA，刷卡电流：≤130mA。 |  |  |  |
|  |  | 3.工作温湿度：-10℃-50℃，20%-80%(+ 25℃)，储存温湿度：-20℃-60℃，20%-80%(+ 25℃)。 |  |  |  |
|  |  | 4.工作频率：13.56MHz。 |  |  |  |
|  |  | 5.支持卡片：IC卡，至少支持通信格式：Wiegand34/26。 |  |  |  |
| 6 | 人脸门禁一体机 | 1.屏幕参数： 7英寸及以上触摸显示屏，屏幕比例≥9:16，屏幕分辨率≥600*1024。 | 台 |  |  |
|  |  | 2.摄像头参数：采用宽动态200万及以上双目摄像头。 |  |  |  |
|  |  | 3.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%。 |  |  |  |
|  |  | 4.存储容量：本地支持≥10000人脸库、≥50000张卡，≥15万条事件记录。 |  |  |  |
|  |  | 5.硬件接口：至少满足LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口1个、电锁1个、门磁1个、报警输入2个、报警输出1个、开门按钮1个、SD卡槽1个（最大可支持512GB）、3.5mm音频输出接口1个。 |  |  |  |
|  |  | 6.通信方式及网络协议：有线网络，使用环境：≥IP65，安装方式：支持壁挂安装，工作电压： DC12V~24V/2A，产品尺寸：（209.2mm*110.5mm*24mm）±10mm。 |  |  |  |
|  |  | 7.可视对讲：支持云平台、客户端、室内机。 |  |  |  |
|  |  | 8.管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式。 |  |  |  |
|  |  | 9.视频预览：支持管理中心远程视频预览，实现视频录像，支持编码格式H.264，口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制，识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示，认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示。 |  |  |  |
|  |  | 10.支持接入我单位现有门禁系统。 |  |  |  |
| 7 | IC门禁卡 | 1.M1/IC，8kbit，数据保存：至少10年。 | 张 |  |  |
|  |  | 2.规格：85mm≤长度≤90mm；50mm≤宽度≤55mm；0mm≤厚度≤1mm |  |  |  |
|  |  | 3.工作频率：13.56MHZ，通讯速度：106kbit，读写距离3-5cm |  |  |  |
| 8 | 闭门器 | 188* 53.9*70mm 60KG至85KG ≤1050mm 80S 1S 0.00°39N.m 26N.m | 台 |  |  |
| 9 | 手电钻 | 1.输出功率：≥600w。 | 把 |  |  |
|  |  | 2.最大钻孔直径：钢材13mm木材30mm。 |  |  |  |
|  |  | 3.空转速率：≥2600转/分钟。 |  |  |  |
|  |  | 4.最大夹头直径：13mm，重量：≥1.65公斤。 |  |  |  |
| 10 | 寻线仪 | 1.供应电源：直流9v电池，最大工作电流：发射器≤20ma，接收器≤30ma。 | 个 |  |  |
|  |  | 2.信号传输格式：多音频脉冲，信号输出电频：8vp-p。 |  |  |  |
|  |  | 3.可测试的线材：双绞线，视频线，电话线，普通金属线。 |  |  |  |
|  |  | 4.可测试线材端口：RJ11,RJ45。 |  |  |  |
|  |  | 5.可测试线材的长度范围：1-3000米。 |  |  |  |
| 11 | 集成电源 | 1.市电200-240V输入，支持12V直流输出电压。 | 个 |  |  |
|  |  | 2.主动风冷散热，支持电源状态指示，支持输出电压调节，支持导轨式安装和平面安装。 |  |  |  |
|  |  | 3.100%满脉冲负载老化测试具备短路保护，过压保护，过流保护，过热保护，高转换效率，长寿命和高可靠性。 |  |  |  |
| 12 | 百兆POE交换机 | 1. 8个10/100Mbps POE端口，2个10/100Mbps RJ45端口，单个端口≤30W，整机功率≤120W。 | 台 |  |  |
|  |  | 2.支持802.af/at标准，DC 52V 2.3A，支持端口VLAN，传输距离一键切换，最远可传输260M。 |  |  |  |
|  |  | 3.产品尺寸:200mm≤长度≤205mm；115mm≤宽度≤120mm；40mm≤高度≤45mm |  |  |  |
| 13 | 8口千兆交换机 | 1.8个10/100/1000Mbps端口，金属外壳。 | 台 |  |  |
|  |  | 2.支持VLAN、Extend，环路告警，背板带宽16Gbps，外置电源 |  |  |  |
| 14 | 红外光栅 | 1.警戒距离：≥10米，光束数：≥6束。 | 套 |  |  |
|  |  | 2.感应速度：200～500msec，警报输出：继电器接点输出NO.NC。 |  |  |  |
|  |  | 3.接点容量：AC/DC30V 0.5AMAX，电压：DC9V～24V 15W，使用温/湿度范围：-25℃～55℃5%～95%RH（相对湿度）。 |  |  |  |
|  |  | 4.光轴调整角度：无极360°，材质：铝合金外壳 |  |  |  |
| 15 | RVV电缆 | RVV 2x1.0x0.6 ，无氧铜 200米/卷 | 卷 |  |  |
| 16 | 室内六类 | 300米无氧铜4*2*0.54 | 箱 |  |  |
| 17 | 六类非屏蔽免打模块 | 180°六类非屏蔽免打模块（旋转免打式） | 个 |  |  |
| 18 | 六类非屏蔽RJ45水晶头 | 100个/盒 六类网头 8P8C | 盒 |  |  |
| 19 | 网线钳 | 不锈钢合金单用网线钳，RJ45 | 个 |  |  |
| 20 | HDMI分配器 | HDMI一分四，支持超高清4K*2K@30Hz,铁盒 | 台 |  |  |
| 21 | HDMI切换器 | HDMI二进一，支持超高清4K*2K@60Hz,铝合金盒 | 台 |  |  |
| 22 | HDMI网络延长器 | 支持单网线130米传输HDMI2.0信号，4K*2K@60Hz，支持HDR，支持HDCP,铝合金盒 | 台 |  |  |
| 23 | HDMI线 | 外观镀金，OD:≥9.0MM，长度≥15米，支持4K30HZ显示输出。 | 条 |  |  |
| 24 | 机柜1 | 壁挂机柜600mm≤长度≤605mm；440mm≤宽度≤445mm；500mm≤高度≤505mm，9U挂柜（空箱含导轨）无PDU | 个 |  |  |
| 25 | 机柜2 | 壁挂机柜600mm≤长度≤605mm；440mm≤宽度≤445mm；365mm≤高度≤370mm，6U挂柜（空箱含导轨）无PDU | 个 |  |  |
| 26 | PVC管 | 规格：16mm≤外径≤25mm | 米 |  |  |
| 27 | 同轴交换机 | ≥16个同轴口同轴交换机，含同轴供电，≥3个千兆网络SFP口 | 台 |  |  |
| 28 | 同轴转换器 | 千兆同轴前端转换器，包括但不限于1个BNC接口带POC受电，1个10/100电口带POE供电 | 台 |  |  |
| 29 | 声光报警器 | 高亮LED灯珠发光，干电池磁吸警示灯，功率：3W，警灯颜色：红蓝黄绿，音量大小：85分贝。 | 台 |  |  |
| 30 | 继电器 | 控制线圈：24V，控制线圈：交流，电压控制 | 个 |  |  |
| 31 | 紧急报警按钮 | 尺寸：（190mm*125mm*50mm）±5mm，单位孔数：7孔，插座类型：拓展插座，灯控路数：3路以上 | 个 |  |  |
| 32 | 红外防暴半球摄像机 | 1.采用≥1/3″逐行扫描400万像素图像传感器，镜头焦距：2.8mm、4mm、6mm可选。 | 台 |  |  |
|  |  | 2.摄像机内置≥1个GPU芯片、1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口；设备采用DC12V或POE供电。 |  |  |  |
|  |  | 3.网线传输距离功能：设备和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面。 |  |  |  |
|  |  | 4.彩色≤0.003lux（AGCON,RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）。 |  |  |  |
|  |  | 5.须具备视频内容保护功能，摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；通过提取摄像机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放。 |  |  |  |
|  |  | 6.须具备认证模式功能，可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。 |  |  |  |
|  |  | 7.未使用适配器的情况下，电源电压在DC12V±35%范围内变化时，设备应能正常工作。 |  |  |  |
|  |  | 8.外壳防护能力：≥IP67。 |  |  |  |
|  |  | 9.能正常接入我监现有监控系统，并通过现有系统可配置图像参数。 |  |  |  |
| 33 | 广角防暴半球摄像机 | 1.具有≥500万像素CMOS图像传感器，内置不少于1个扬声器和1个拾音器，具有不少于1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS485接口、1个CVBS视频输出接口。 | 台 |  |  |
|  |  | 2.焦距：1.8mm/2.1mm可选，定焦；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码标准； |  |  |  |
|  |  | 3.支持H.265、H.264视频编码；图像分辨率不低于2592*1944；最低照度：≤0.0005lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白）； |  |  |  |
|  |  | 4.支持宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换；支持数字降噪、透雾、背光补偿、强光抑制、低拖影曝光、宽动态条纹抑制功能；支持多场景巡航功能，可手动切换或者根据时间、光照范围实现自动切换功能；支持畸变矫正，改善画面扭曲，还原真实场景，支持将监视画面进行垂直/水平/中心翻转 |  |  |  |
|  |  | 5.支持非机动车、机动车及行人抓拍功能，可对监控区域内出现的自行车目标、电瓶车目标、三轮车目标、机动车目标及行人目标进行检测和抓拍； |  |  |  |
|  |  | 6.支持视频内容保护功能，启用该功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据； |  |  |  |
|  |  | 7.支持DC12V、AC24V、POE供电； |  |  |  |
|  |  | 8.支持不低于IP68防护等级； |  |  |  |
|  |  | 9.能正常接入我监现有监控系统，并通过现有系统可配置图像参数。 |  |  |  |
| 34 | 智能球型摄像机 | 1.采用≥1/2.7″逐行扫描400万像素图像传感器，最大支持2688*1520@30fps，焦距范围≥5～125mm，≥25倍光学变倍。支持最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx。 | 台 |  |  |
|  |  | 2.具有≥1个RJ45接口，支持≥2路报警输入、≥1路报警输出、≥1路音频输入、≥一路音频输出、具备RS-485串口；内置NPU／CPU／GPU一体化芯片。 |  |  |  |
|  |  | 3.内置≥6颗补光灯，支持红外、白光、智能双光等3种补光模式，支持补光距离：暖光≥100米，红外≥150米。 |  |  |  |
|  |  | 4.摄像机具有开启／关闭除热浪功能；当开启除热浪功能，当画面中出现热浪情况时，画面仍保持相对清晰。 |  |  |  |
|  |  | 5.水平手控最大速度≥240°／s，垂直手控最大速度≥140°／s。 |  |  |  |
|  |  | 6.水平支持360°范围电动可调，垂直支持-15°～+90°范围电动可调，云台定位准确度≤0.1°。 |  |  |  |
|  |  | 7.支持防抖功能，开启该功能后，当设备发生抖动时，监控画面相较未开启该功能时，能保持相对稳定。 |  |  |  |
|  |  | 8.支持MJPEG、H.264、H.265视频编码格式。 |  |  |  |
|  |  | 9.支持身份认证模式，包括无、Basic和Digest三种。 |  |  |  |
|  |  | 10.摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；通过提取摄像机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放。 |  |  |  |
|  |  | 11.支持人脸抓拍功能，具有效果优先、速度优先、周期优选设置选项；支持实时抓拍、间隔抓拍等抓拍模式；支持对两眼瞳距≥20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片并分析裁剪出人脸图片发送至上级平台。 |  |  |  |
|  |  | 12.具有自动、关闭、开启光学透雾设置功能，透雾等级1～9可调。 |  |  |  |
|  |  | 13.能正常接入我监现有监控系统，并通过现有系统可配置图像参数。 |  |  |  |
| 35 | 红外筒型摄像机 | 1.采用≥1/3″逐行扫描400万像素图像传感器，镜头焦距：4mm、6mm、8mm可选。 | 台 |  |  |
|  |  | 2.摄像机内置≥1个GPU芯片、1个拾音器、1个RJ45接口，设备采用DC12V或POE供电。 |  |  |  |
|  |  | 3.须具备拾音功能，设备可对距离设备≥15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。 |  |  |  |
|  |  | 4.未使用适配器的情况下，电源电压在DC12V±35%范围内变化时，设备应能正常工作。 |  |  |  |
|  |  | 5.须具备走廊模式功能，开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比。 |  |  |  |
|  |  | 6.须具备认证模式功能，可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。 |  |  |  |
|  |  | 7.须具备视频内容保护功能，设备可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每倾视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；通过提取设备通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放 |  |  |  |
|  |  | 8.外壳防护能力：≥IP68。 |  |  |  |
|  |  | 9.能正常接入我监现有监控系统，并通过现有系统可配置图像参数。 |  |  |  |
| 36 | 智能抓拍筒型摄像机 | 1.采用≥1/2.7"400万星光级CMOS传感器,支持电动变焦，支持红外和白光补光。 | 台 |  |  |
|  |  | 2.支持最低照度：彩色≤0.0002lux，黑白≤0.0001lux。 |  |  |  |
|  |  | 3.当环境照度低于设定阈值时，摄像机能自动实现图像质量提升，使视频图像更清晰。 |  |  |  |
|  |  | 4.在低照度情况下，摄像机可检测和识别距摄像机50米处人脸/非机动车/机动车，并抓拍图片，显示非机动车驾驶员属性信息，机动车属性信息，并识别车牌号码；可检测距摄像机90米处行人，并抓拍图片，显示行人属性信息；支持周界布防触发后，联动声光报警。 |  |  |  |
|  |  | 5.摄像机补光灯开启后，补光光斑应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状等不规则亮斑。 |  |  |  |
|  |  | 6.支持畸变矫正功能。支持防抖功能，开启后，摄像机视场角应变小，视频画应清晰稳定。 |  |  |  |
|  |  | 7.摄像机可对距离摄像机20m处的声音进行采集，可通过内置扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、灯光报警，可对声音报警次数，报警语音、灯光闪烁频率、时长、周期进行设置摄像机应支持多条自定义告警语音文件上传；具有双向语音对讲和单向语音广播功能。 |  |  |  |
|  |  | 8.摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输。 |  |  |  |
|  |  | 9.可对监控画面全屏区域或设定区域内出现的机动车、二轮车、三轮车和行人进行检测，可将人脸与人体、车牌与车辆进行关联显示，可对监控画面中出现的40个目标进行检测，当检测到目标后可抓拍小图，并可抓拍全景大图上传至后台服务器。 |  |  |  |
|  |  | 10.电源电压在DC12V±35％范围内变化时，摄像机能正常工作。 |  |  |  |
|  |  | 11.能正常接入我监现有监控系统，并通过现有系统可配置图像参数。 |  |  |  |
| 37 | 红外变焦半球摄像机 | 1.采用≥1/1.8″逐行扫描400万像素图像传感器；电动变焦。 | 台 |  |  |
|  |  | 2.支持最低照度：彩色≤0.0002lux，黑白≤0.0001lux。 |  |  |  |
|  |  | 3.当环境照度低于设定阈值时，摄像机能自动实现图像质量提升，使视频图像更清晰。 |  |  |  |
|  |  | 4.在夜间情况下，摄像机可检测和识别距摄像机50米处人脸/非机动车/机动车，并抓拍图片，显示非机动车驾驶员属性信息，机动车属性信息，并识别车牌号码；可检测距摄像机90米处行人，并抓拍图片，显示行人属性信息；支持周界布防触发后，联动声光报警。 |  |  |  |
|  |  | 5.摄像机内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热，去除前玻璃罩冰雪，内部湿气和雾气。 |  |  |  |
|  |  | 6.摄像机可通过预置位进行变倍调节，变换预置位时可提前调整焦距范围，保证摄像机在变倍过程中均能快速聚焦清楚，聚焦时间小于1s。 |  |  |  |
|  |  | 7.内置双麦克风，具有自适应降噪能力，支持20米远程拾音；内置扬声器。 |  |  |  |
|  |  | 8.具有畸变矫正功能，可对产生畸变的图像进行调节，减少视频图像几何失真。 |  |  |  |
|  |  | 9.支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音，当摄像机触发告警时，可联动声音告警并通过灯光闪烁告警，可对声音报警次数、报警语音、灯光闪烁频率、时间、周期进行设置，同时摄像机支持自主导入多条告警语音。 |  |  |  |
|  |  | 10.在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测。 |  |  |  |
|  |  | 11.摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能。 |  |  |  |
|  |  | 12.支持机动车、非机动车、行人同时混合检测抓拍，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联，可最多检测出40个目标同时出现在视频图像中，当检测到目标后可抓拍小图，同时支持抓拍全景大图上传智能服务器。 |  |  |  |
|  |  | 13.电源电压在DC12V±35％范围内变化时，摄像机能正常工作。 |  |  |  |
|  |  | 14.适用-10～75℃温度环境工作，支持IP68防护等级。 |  |  |  |
|  |  | 15.能正常接入我监现有监控系统，并通过现有系统可配置图像参数。 |  |  |  |
| 38 | 解码器 | 1. 至少备有2个RJ45网络接口、4个HDMI输入接口，6个HDMI输出接口、2个音频输入接口、2个音频输出接口、2个USB3.0接口、1个RS485接口、1个RS232接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口。样机采用采用AC220V供电 | 台 |  |  |
|  |  | 2. 具备网口备份功能，当前网口无法正常通信时，可启用另一网口。 |  |  |  |
|  |  | 3. 同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的时延差值应≤1ms。 |  |  |  |
|  |  | 4. 单路端口可解码输出4路分辨率为≥4000×3000且帧率≥20fps或4路分辨率为≥3840×2160且帧率为≥30fps或16路分辨率≥1920×1080且帧率为≥30fps或36路分辨率为≥1280×720且帧率为≥30fps或64路分辨率为≥720×576且帧率为≥30fps的图像。 |  |  |  |
|  |  | 5. 支持虚拟LED字幕条屏功能，可添加、删除、更改虚拟LED字幕，虚拟LED字幕可跨拼接屏显示，并可设置滚动效果；最多支持64条虚拟字幕。 |  |  |  |
|  |  | 6. 支持时间字幕叠加功能，可叠加实时时间字幕，时间样式可设置，时间字幕可选择年、月、日、时、分、秒、星期等参数，时间字幕可设置为12小时制或24小时制 |  |  |  |
|  |  | 7. 要求控制客户端支持安装在UOS、银河麒麟V10、银河麒麟V4、中标麒麟V7、鸿蒙国产系统中，兼容鲲鹏、飞腾、海光、兆芯、申威、龙芯等国产CPU。 |  |  |  |
|  |  | 8.能正常接入我监现有监控系统。 |  |  |  |
| 39 | 双门控制板 | 1.处理器：≥32位处理器，管控门数：2门。 | 块 |  |  |
|  |  | 2.通讯方式：上行TCP/IP，读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口。 |  |  |  |
|  |  | 3.存储容量：≥10万张卡和≥30万记录存储。 |  |  |  |
|  |  | 4.支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能，支持消防功能，支持蓄电池功能。 |  |  |  |
|  |  | 5.工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）。 |  |  |  |
|  |  | 6.机箱尺寸：345mm≤高度≤350mm；370mm≤宽度≤375mm；90mm≤厚度≤95mm。 |  |  |  |
|  |  | 7.支持接入我单位现有门禁系统。 |  |  |  |
| 40 | 四门控制板 | 1.处理器：≥32位处理器，管控门数：4门。 | 块 |  |  |
|  |  | 2.通讯方式：上行TCP/IP，读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口。 |  |  |  |
|  |  | 3.存储容量：≥10万张卡和≥30万记录存储。 |  |  |  |
|  |  | 4.支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能，支持消防功能，支持蓄电池功能。 |  |  |  |
|  |  | 5.工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）。 |  |  |  |
|  |  | 6.机箱尺寸：345mm≤高度≤350mm；370mm≤宽度≤375mm；90mm≤厚度≤95mm。 |  |  |  |
|  |  | 7.支持接入我单位现有门禁系统。 |  |  |  |
| 41 | 编码器电源 | 1.符合Intel P3P4主板设计规范，额定功率250w，最大功率350w。 | 个 |  |  |
|  |  | 2.1P4,2大4PIN，2个SATA,1个20+4PIN。 |  |  |  |
|  |  | 3.输出，尺寸：12.5cm*6.5cm*10cm ±5mm。 |  |  |  |
| 42 | 可视对讲主机 | 1.采用安卓嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作。 | 台 |  |  |
|  |  | 2.一体化结构设计，多点电容式触摸屏操作；显示屏尺寸≥15英寸，分辨率≥1920 X 1080。 |  |  |  |
|  |  | 3.内置高清广角摄像头，视角≥120度，摄像头像素≥200W，上下角度可手动调节。 |  |  |  |
|  |  | 4.具有两个物理按键，可用于一键求助报警和广播喊话，提升应急处置能力。 |  |  |  |
|  |  | 5.支持高清可视全双工对讲，对讲音频采样率≥16KHz，视频分辨率为≥1920×1080，本机摄像头视频可手动开关，内置摄像头角度可手动调节。 |  |  |  |
|  |  | 6.支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于15路音源文件同时广播不同分区。 |  |  |  |
|  |  | 7.支持视频联动，通话接通时自动同屏显示通话设备的视频画面和不少于2路绑定的IPC（监控摄像机）视频画面，任一画面可一键放大全屏画中画显示。 |  |  |  |
|  |  | 8.支持标准的SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通，实现双向可视通话。 |  |  |  |
|  |  | 9.可管理15路分机。 |  |  |  |
|  |  | 10.支持接入我单位现有对讲系统。 |  |  |  |
| 43 | 可视对讲分机 | 1.采用Linux嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作。 | 台 |  |  |
|  |  | 2.金属防暴面壳，嵌入式安装，防悬挂设计。 |  |  |  |
|  |  | 3.抗破坏防暴等级≥IK10，防护等级≥IP65。 |  |  |  |
|  |  | 4.自带呼叫/报警金属按钮，可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警。 |  |  |  |
|  |  | 5.支持一键呼叫多台主机，多台主机可同时收到呼叫信息，任意主机均可接听并进行对讲。 |  |  |  |
|  |  | 6.金属按钮内置环形背光灯，可通过背光灯的颜色状态判断分机的待机、呼叫、通话以及网络连接等状态。 |  |  |  |
|  |  | 7.支持全双工对讲，视频分辨率为≥1920×1080，对讲音频采样率≥16KHz。 |  |  |  |
|  |  | 8.内置高清广角摄像头，像素不低于200W，支持ICR红外滤片式自动切换，支持夜间录像和可视对讲。 |  |  |  |
|  |  | 9.具有移动侦测功能，当指定区域内有人员或物体移动时可自动向主机报警并可设置指定时间段开启该功能。 |  |  |  |
|  |  | 10.支持标准ONVIF协议和GB/T28181协议，可将本机采集的音视频实时传输到网络硬盘录像机和第三方平台。 |  |  |  |
|  |  | 11.支持接入我单位现有对讲系统。 |  |  |  |
| 44 | 智能门锁 | 1.工作电压：直流6V，工作温度：-15°~50°C，工作湿度：45-85%RH。 | 台 |  |  |
|  |  | 2.静态功耗：小于50μA，动态功耗：小于200mA。 |  |  |  |
|  |  | 3.电池寿命：可使用12-18个月，开锁记录：存储≥600条。 |  |  |  |
|  |  | 4.具有传动系统安全独立的机械应急开锁机构，适合门厚：38-71mm。 |  |  |  |
| 45 | 8寸触摸一体机 | 8寸电容触摸屏，四核及以上CPU处理器，2+16G内存及以上，200万像素及以上摄像头，支持无线 | 台 |  |  |
| 46 | 10寸触摸一体机 | 壁挂式，四核及以上 2.0GHz CPU，4+32G内存及以上，200万像素及以上摄像头，分辨率：≥800×1280；屏幕比例：16:9，带4G模块，支持无线 | 台 |  |  |
| 47 | 15.6寸触摸一体机 | 挂壁式，四核及以上 1.8GHzCUP，2+16G内存及以上，200万像素及以上摄像头，10点电容触摸屏；反应时间：≤5ms；分辨率：≥1366*768；屏幕比例：16:10；透光率：85%；色数：16.7M；亮度：≥250cd/㎡，带4G模块，支持无线 | 台 |  |  |
| 48 | 21.5寸触摸一体机 | 桌面式，电容触摸屏，64位四核及以上CPU处理器，4+32G内存及以上，支持无线，10/100M千兆网卡， HDMI*1，USB*1 | 台 |  |  |
| 49 | 15.6寸触摸一体机（带小票机） | 壁挂式≥15.6寸，≥10点电容触摸屏,核数:四核及以上,内存:≥2G,闪存:≥8G,200万及以上高清摄像头,支持无线，带4G模块，带集成小票机 | 台 |  |  |
| 50 | 小票打印机 | 79.5土0.5毫米打印宽度，直接行式热敏打印，打印速度≥160MM/S，576点/行或512点/行打印密度，半切式自动切刀 | 台 |  |  |
| 报价公司（盖公章）：XXX 地址： |  |  |  |  |  |
| 联系人：XXX |  |  |  |  |  |
| 联系方式：XXX |  |  |  |  |  |

要求：

1、合同期：数字化配件定点采购合同期1年，

2、维保期：配件维保期2年，维保期从合同结束起开始计算。

3、响应时间：供应商在接到采购人通知需新增、更换、或配件维护时，需在1小时内到达现场处理。

4、批量新增配件或更换配件时候，供应商应能根据采购人要求安排足够的技术人员响应。

5、所有配件报价费用均包含施工、安装、网络配置、调试（配件涉及接入系统的、需能接入系统正常使用）、维护等。施工、安装或维护时如导致其他设备、设施、现场装修或相关物品损坏的需无偿修复或更换。

6、监内施工时间：绝大部分的施工、安装须进监工作。进监施工不得携带手机、香烟、打火机等违禁品，扣除出入监检查时间1个多小时后，一天的有效施工时间一般在4个小时左右，请供应商重点参考。

7、施工及安装要求：按照监狱规范进行作业，根据采购人要求进行安装，安装位置准确、布线整齐、标签清楚，不得破坏原有设施，施工完成后需清理现场并恢复原状。供应商须遵守监狱安全管理制度，服从监管人员指挥，确保施工过程无安全隐患，若因安装不当或配件质量问题导致故障，供应商须在半小时内免费修复或更换。

8、配件涉及需接入系统的，需确保设备安装后能够接入系统并稳定正常使用。